# Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

FICTIONAL - NOT FOR OPERATIONAL USE - Document d'exemple fictif : les mesures et les valeurs ci-dessous sont inventées et ne constituent pas un plan de prévention applicable.

# 1. Renseignements généraux

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Chantier | Rénovation énergétique de l'école élémentaire du Bourg, rue de l'École, Montferrine |
| Maître d'ouvrage | Commune de Montferrine |
| Entreprise titulaire | Lamna Bâtiment, 4 rue des Artisans, Valbrise |
| Responsable du chantier | Inès Roux, conductrice de travaux |
| Période des travaux | du 06/07/2026 au 28/08/2026 |
| Horaires | 7h30 - 16h30, du lundi au vendredi |
| Effectif maximal prévu | 8 personnes |

# 2. Entreprises intervenantes

| Entreprise | Travaux | Effectif | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Lamna Bâtiment | Dépose et pose des fenêtres, isolation et faux plafonds, peinture | 4 | du 06/07/2026 au 26/08/2026 |
| Adatum Électricité | Éclairage LED | 2 | du 03/08/2026 au 07/08/2026 |
| Litware Plomberie | Rénovation du bloc sanitaire | 2 | du 06/07/2026 au 31/07/2026 |

# 3. Installations d'hygiène

Base vie installée dans la cour : vestiaire, sanitaires et réfectoire chauffés, raccordés aux réseaux de l'école.

# 4. Analyse des risques et mesures de prévention

| Risque | Situation de travail | Mesures |
| --- | --- | --- |
| Travail en hauteur | Dépose et pose des fenêtres, faux plafonds | Échafaudage roulant MAT-07 avec garde-corps ; nacelle élévatrice MAT-04 utilisée uniquement avec une vérification générale périodique à jour |
| Chute d'objets | Dépose des menuiseries | Balisage de la zone au sol, port du casque |
| Poussières | Dépose des anciens plafonds | Aspiration à la source, masques filtrants |
| Risque électrique | Éclairage LED | Consignation des circuits par Adatum Électricité avant intervention |
| Manutention | Fenêtres aluminium (environ 45 kg) | Manutention à deux et chariot porte-vitrage |
| Coactivité | Accueil de loisirs dans le préau et la cantine | Zones de travail séparées et balisées, accès distinct par la rue de l'École |

# 5. Secours

Sauveteur secouriste du travail présent sur le chantier : Mathis Ancelin. Trousse de secours dans la base vie ; numéros d'urgence affichés dans la base vie.

Établi par

Lamna Bâtiment Inès Roux, conductrice de travaux Le 24/04/2026

FICTIONAL - NOT FOR OPERATIONAL USE